. . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . .

imię, 			nazwisko, 			  nr indeksu, 		   nr grupy

Z1 - zadania z Pracowni Fizycznej i Elektronicznej (w tym  komputerowej) dla IN+EChJ

Zadanie 1 (1 punkt)

Wszystkie oporniki w poniższym obwodzie mają opór R = 4 k, a napięcie U = 18 V.

Ile wynosi natężenie prądu płynącego przez obwód I? Policz moc wydzieloną na oporniku oznaczonym gwiazdką *.

Zadanie 2 – komputerowe (1 punkt)

Dana jest seria obwodów, jak na rysunku poniżej. Każdy kolejny obwód, n+1, powstaje poprzez dodanie do obwodu n opornika RBn+1. Opór każdego opornika B jest taki sam i wynosi RB = 1000+iii , gdzie iii to 3 ostatnie cyfry numeru Twojego indeksu. Opór opornika A wynosi RA= (2000  - RB). Siła elektromotoryczna  = 200 V.

Oblicz przy pomocy komputera i wypisz całą tabelę napięć U na wyjściu kolejnych obwodów dla długości obwodów od n = 1 do n = 16. Napięcia proszę podawać w woltach zaokrąglone do 0.1 V.

Zadanie 3 (1 punkt)

Układ składa się z kondensatora o pojemności, C = 7 F, i opornika o oporze, R = n+2 k, gdzie n jest numerem Twojej grupy ćwiczeniowej na PFiE (n = 1, 2 lub 3 wg USOS).

Kondensator naładowano do napięcia U0 = 4 V i w chwili t = 0 s odłączono od zasilania. Oblicz:

1) Jakie napięcie będzie na kondensatorze po czasie 10 ms?

2) Po jakim czasie, t1/2, napięcie na kondensatorze spadnie do połowy?

3) Jaki prąd, I1/2, będzie wtedy (t = t1/2) płynął przez obwód?

Proszę podać numer swojej grupy.

Zadanie 4  – komputerowe (1 punkt)

Poniższy układ RC składa się z opornika R = 1 k i kondensatora o pojemności C = 0,4 F. Dla sinusoidalnie zmiennego napięcia o częstości  f  i amplitudzie  Uwej podawanego na wejście układu, wyznacz napięcie zmienne na wyjściu Uwyj. Następnie podaj wzór dla charakterystyk częstotliwościowych: amplitudowej (zależność transmitancji T = |Uwyj /Uwej| od częstości  f ) i fazowej (zależność przesunięcia fazowego między napięciem wyjściowym i wejściowym od częstości  f ). Dla podanych wartości elementów R i C narysuj przy pomocy programu komputerowego (np. Scidavis, Calc z OpenOffice itp.) te charakterystyki dla zakresu częstości co najmniej  f = 10 Hz do 100 kHz przedstawiając częstość w skali logarytmicznej na wykresie i licząc wartości dla 20 punktów na każdy rząd wielkości f. Analizę przeprowadź tylko dla stanu ustalonego, metodą rachunku liczb zespolonych.

Podaj częstość graniczną fG. Należy przedstawić 5 ostatnich linii tabeli wyliczonej przy pomocy zastosowanego programu.

| n | f = 101+n/20 Hz | 2fRC | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 63095. |  |  |  |
| 77 | 70794. |  |  |  |
| 78 | 79432. |  |  |  |
| 79 | 89125. |  |  |  |
| 80 | 100000. |  |  |  |

Zadanie 5  – komputerowe (1 punkt)

W zadaniu jak powyżej (R = 1 k), kondensator zastąpiono cewką o indukcyjności L = 1 H.

Przeprowadź taką samą analizę rozwiązania, jak w zadaniu 4. Przedstaw wykresy T(f) i (f) oraz podaj częstość graniczną  fG i wartość transmitancji dla  f = 10 kHz. Należy przedstawić 5 pierwszych linii tabeli wyliczonej przy pomocy zastosowanego programu, również licząc wartości dla 20 punktów na każdy rząd wielkości  częstości.

Przykład tabeli:

| n | f = 101+n/20 Hz | R/2fL | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 |  |  |  |
| 1 | 11.22018 |  |  |  |
| 2 | 12.58925 |  |  |  |
| 3 | 14.12538 |  |  |  |
| 4 | 15.84893 |  |  |  |